Методика использования основного уравнения пассивной локации в расчетах зон покрытия на охраняемых объектах информатизации

А.М. Макаров, Е.А. Писаренко

Пятигорский государственный университет, г. Пятигорск

Аннотация: В статье описано решение задачи применения основного уравнения пассивной локации для расчета зон покрытия инфракрасных извещателей. Методика расчета разработана на основе уравнения максимальной дальности действия пассивного приемника. В исследовании были рассмотрены три модели соотношения параметров сигнала и шума: сигнал на фоне белого шума при полностью известных параметрах сигнала и шума; обнаружение сигнала, фаза и амплитуда которого неизвестны; обнаружение случайного сигнала на фоне шума.

В результате проведенного исследования были найдены условия, при выполнении которых формулы пассивного обнаружения сигнала на фоне помех дают корректные результаты. Таким образом, была установлена связь статистической теории обнаружения с уравнением дальности действия пассивного извещателя.

Ключевые слова: информационная безопасность, инфракрасный извещатель, пассивная локация, инженерно-техническая защита, пироэлемент.

Вопросы, связанные с радиолокацией, сегодня составляют серьезный пласт научных исследований в области разработки новых технических систем. Так, особенности радиолокации миллиметровых волн рассматриваются специалистами применительно к расчетам систем связи [1], принцип пассивной локации положен в основу вычисления относительных координат радиоизлучающих объектов [2].

Разработкой и расчетами систем инженерно-технической защиты занимались многие специалисты [3-5], что соответствует важности и серьезности проблемы технической защиты объектов самого разного назначения. Но наибольший интерес, безусловно, представляет защита объектов информатизации.

В технических системах охраны широкое распространение получили пассивные инфракрасные датчики обнаружения вторжения на объект злоумышленников [6, 7]. Расчеты систем пассивной локации проводятся по различным методикам, в том числе [8] с использованием нечетких вычислений.

Несмотря на существенную разработанность методов проектирования систем пассивной локации, задача установления связи теории статистического обнаружения и выбора на этой основе параметров уравнения для расчета максимальной дальности обнаружения рассмотрена недостаточно подробно. Это может повлечь некорректное использование основного уравнения пассивной локации в расчетах при проектировании технических средств охраны объектов информатизации.

Целью настоящего исследования является разработка методики использования основного уравнения пассивной локации в расчетах зон покрытия на охраняемых объектах информатизации.

В работе А. С. Виницкого [9] приведено выражение для максимальной дальности действия и энергетического потенциала беззапросной радиолинии. Уравнение дальности пассивного приемника для максимума дальности действия имеет вид:

,					(1)

где:

ЭПрд = РПрдТн – энергия сигнала длительности Тн, излучаемого передатчиком мощностью РПрд;

SэфПрд – эффективная площадь антенны передатчика, удаленной от приемника на расстояние R;

SэфПрм – эффективная площадь антенны приемника;

Ƞ – коэффициент потерь в среде распространения;

ρmin – минимально допустимое превышение сигнала над шумом по мощности;

k – постоянная Больцмана;

ТΣ – суммарная шумовая температура на входе приемника;

ɑ – коэффициент, равный 1,37;

L – коэффициент запаса на неучитываемые факторы, L ≈ 3÷10;

λ – длина волны приемного устройства.

Адаптируем это выражение для ситуации объемный датчик и объект вторжения с учетом

PПрмmin = ρmin∙k∙ТΣΔfш,

где:

PПрмmin – минимальная чувствительность приемника извещателя;

Δfш – шумовая полоса приемника для оптимального фильтра, Δfш .

Определим численные величины, входящие в (1) применительно к обнаружению нарушителя. Для этого запишем мощность его излучения РПрд в инфракрасном диапазоне для λ = (5÷15)∙10-6 м по формуле:

РПрд = S∙δ(T14-T04),

где

T1, T0 – температура окружающей среды и человека соответственно;

S – поверхность излучения тепла от биологического объекта;

δ = ασ, где

α – коэффициент поглощения биологического объекта,

σ = 5,67∙10-8 Вт∙м-2∙К-4  – постоянная Стефана-Больцмана.

В соответствии с ГОСТ Р50777-95 для стандартной модели S принимается равной 10,045-0,06 м2; Т1 = 310º К, Т0 = 306º К.

Тогда мощность передатчика равна РПрд = 10-9 Вт.

Так как в датчике обнаружения в качестве антенны приемника применяется линза Френеля с зеркальной линзой, то ее коэффициент усиления составляет десятки  и сотни раз, тогда

SэфПрд = (10-5-10-6).

С другой стороны, для пироэлемента имеем:

SэфПрм = (10-8-10-10).

Основную задачу составляет выбор минимального значения отношения сигнал/шум ρmin для заданных вероятностей правильного обнаружения Рпо и ложной тревоги Рлт.

Рассмотрим метод определения ρmin обнаружителя сигнала на фоне белого шума с полностью известными параметрами. Это предельный случай априорно известных параметров о сигнале и помехе, который иллюстрирует предлагаемую методику.

При условии применения критерия Неймана-Пирсона, который характерен для локационных обнаружителей сигналов, вероятность ложной тревоги Рлт запишется в виде:

,

где

h – величина порога решающего правила Неймана-Пирсона,

ψ(.) – интеграл вероятности, равный  .

Для вероятности правильного обнаружения запишем:

.

Из этих формул определяем ρ для заданных вероятностей ложных тревог и правильного обнаружения и подставляем в основную формулу пассивного локатора.

В практических расчетах большой интерес представляет другой случай, случай, когда ни фаза сигнала, ни его амплитуда неизвестны. Тогда вероятности ложных тревог и правильного обнаружения примут вид:

,

где

Pш – мощность шума,

m[E] – среднее значение энергии сигнала;

,

где

;

σA2 – дисперсия неизвестной, но случайной амплитуды сигнала,

N0 – спектральная плотность мощности шума.

Как показано в работе [10],

.

Третья модель параметров представляет обнаружение случайного сигнала на фоне шума [11]. Для этого случая аналитических выражений для связи ρmin, Pпо и Pлт не существует. Поэтому целесообразно воспользоваться анализом графиков зависимости дальности обнаружения Rmax от ρmin и SЭф приемника и передатчика (рис. 1, 2).  Исходя из них легко рассчитать Pпо и Pлт для всех трех моделей параметров сигнал/шум, описанных выше, описанных выше.

Форма приведенных графиков требует некоторого пояснения. Реальная  чувствительность приемника вычисляется по формуле:

Как видим, она зависит от минимального значения отношения сигнал/шум на входе приемника, в нашем случае на входе пироэлемента.

Рис. 1. Зависимость Rmax от ρmin и SЭфпрд=1÷7∙10-5м2

Рис 2. Зависимость Rmax от ρmin и SЭфпрм= 1÷9∙10-9м2

Особенностью использования уравнения пассивной локации в технических системах охраны объектов информатизации состоит в том, что мощность сигнала нарушителя не может быть увеличена за счет повышения его температуры излучения. Возможно лишь осуществить увеличение времени интегрирования пироэлементом излучения нарушителя, тогда отношение сигнал/шум в момент времени интегрирования будет пропорционально корню квадратному  из Т, т.е.

Это объясняет форму графиков, приведенных на рис. 1, 2.

При , , тогда дальность обнаружения составит порядка 20 метров, с учетом того, что отношение сигнал/шум должно обеспечивать вероятность правильного обнаружения  при вероятности ложной тревоги , где  – допустимая вероятность правильного обнаружения,  – допустимая вероятность ложной тревоги.

Таким образом, комплекс условий, которые необходимо выполнить, приводит к корректному использованию формул  пассивного обнаружения сигнала на фоне помех.

Заключение

В результате проведенного исследования разработана методика, позволяющая связать статистическую теорию обнаружения с уравнением дальности действия пассивного излучателя. Эта методика может найти применение при проектировании систем инженерно-технический защиты с использованием пассивных инфракрасных извещателей.

Литература

- Тихомиров А.В., Омельянчук Е.В., Кривошеев А.В. Особенности проектирования систем связи миллиметрового диапазона радиоволн // Инженерный вестник Дона, 2013, №2 URL: ivdon.ru/magazine/archive/n2y2013/1742.

- Манжула В.Г., Крутчинский С.Г., Савенко А.В., Воронин В.В. Интерферометрический интерфейс системы определения относительных координат радиоизлучающих объектов // Инженерный вестник Дона, 2012, №3 URL: ivdon.ru/magazine/archive/n3y2012/1027.

- Garcia, M. L. Design and evaluation of physical protection systems, Butterworth-Heinemann Publ. 2007, 351 p.

- Борисов Е.Г., Егоров С.Г., Мартемьянов И.С. Определение местоположения источников радиоизлучения пассивной двухпозиционной радиотехнической системой // «Вопросы радиоэлектроники», 2017, с. 15-20

- Минаев В. А., Сычев М. П., Севрюков Д. В., Дудоладов В. А. Отечественные ИК - извещатели в системах охранно-пожарной сигнализации // Вопросы оборонной техники. Серия 16: «Технические средства противодействия терроризму». 2017, №  11-12 (113-114), С. 115-121

- Волхонский В.В., Малышкин С.Л. Оценка вероятности обнаружения нарушителя пассивными инфракрасными извещателями // «Научно-технический вестник информационных технологий, механики и оптики», 2015, Т. 15, № 4. С. 716-721, DOI: 10.17586/2226-1494-2015-15-4-716-721

- Магауенов Р.Г. Системы охранной сигнализации: основы теории и принципы построения. - М.: Горячая линия.Телеком. 2004.- 676с.

- Yan, J. “A passive location system for single frequency networks using digital terrestrial TV signals”, European transactions on telecommunications. Associazione Elettrotecnica ed Elettronica Italiana Publ., 2011, V 22. no 8, pp. 487-499. DOI: 10.1002/ett.1498.

- Виницкий А.С. Автономные радиосистемы: Учеб. пособие для вузов. – М.: Радио и связь 1986. – 336с.

- Тихонов В. И. Статистическая радиотехника. – М.: Радио и связь. – 1982. – 624 с.

- Калиберда И.В., Макаров А.М. Анализ и вывод расчетной формулы для дальности действия пассивного оптоэлектронного извещателя. Научный журнал «Современная наука и инновации»: Пятигорск-Изд. ПФСУФУ. - 2014  вып.4(8) – с. 195.

References

- Tikhomirov A.V., Omel'yanchuk E.V., Krivosheev A.V. Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2013, №2. URL: ivdon.ru/magazine/archive/n2y2013/1742.

- Manzhula V.G., Krutchinskiy S.G., Savenko A.V., Voronin V.V.  Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2012, №3. URL: ivdon.ru/magazine/archive/n3y2012/1027.

- Garcia, M. L. Design and evaluation of physical protection systems, Butterworth-Heinemann Publ. 2007, 351 p.

- Borisov E.G., Egorov S.G., Martem'yanov I.S. Voprosy radioelektroniki (Rus), 2017, pp. 15-20.

- Minaev V. A., Sychev M. P., Sevryukov D. V., Dudoladov V. A. Voprosy oboronnoy tekhniki. Seriya 16: “Tekhnicheskie sredstva protivodeystviya terrorizmu”, 2017, № 11-12 (113-114), pp. 115-121.

- Volkhonskiy V.V., Malyshkin S.L. Nauchno-tekhnicheskiy vestnik informatsionnykh tekhnologiy, mekhaniki i optiki, 2015, T. 15, № 4. pp. 716-721, DOI: 10.17586/2226-1494-2015-15-4-716-721

- Magauenov R.G. Sistemy okhrannoy signalizatsii: osnovy teorii i printsipy postroeniya. [Security alarm systems: basic of the theory and principles of construction]. M.: Goryachaya liniya-Telekom. 2004. 676 p.

- Yan, J. “A passive location system for single frequency networks using digital terrestrial TV signals”, European transactions on telecommunications. Associazione Elettrotecnica ed Elettronica Italiana Publ., 2011, V 22. no 8, pp. 487-499. DOI: 10.1002/ett.1498.

- Vinitskiy A.S. Avtonomnye radiosistemy: Ucheb. posobie dlya vuzov [Stand-alone radio systems: Textbook for high schools]. M.: Radio i svyaz', 1986, 336 p.

- Tikhonov V. I. Statisticheskaya radiotekhnika [Statistical Radio Engineering]. M.: Radio i svyaz', 1982, 624 p.

- Kaliberda I.V., Makarov A.M. Nauchnyy zhurnal “Sovremennaya nauka i innovatsii” (Rus). Pyatigorsk. PFSUFU Publ. 2014, vyp.4 (8) p. 195.