Исследование типа коллектора в альб-аптских отложениях Терско-Сунженской нефтегазоносной области

Т.Б. Эзирбаев1,3 А.И. Коньков2 Э.А.Абубакарова2,3

Грозненский государственный нефтяной технический университет

им. акад. М.Д. Миллионщикова, г. Грозный

2 Институт прикладной физики РАН, г. Нижний Новгород

3Комплексный научно-исследовательский институт

им. Х.И. Ибрагимова Российской академии наук

Аннотация: В статье рассмотрены особенности геологического строения терригенных альб- аптских пород Терско-Сунженской нефтегазоносной области их петрофизические и коллекторские свойства, полученные на основании анализа данных промыслово-геофизических исследований и лабораторного анализа керна прошлых лет. В настоящее время проведена переинтерпретация фондовых материалов из нескольких скважин и месторождений с помощью современных автоматизированных систем и методик для обоснования типа коллектора в альб-аптских терригенных отложениях исследуемой территории.

Ключевые слова: каротаж, нефть, керн, коллектор, интерпретация, методика.

Введение

Первые промыслово-геофизические (ГИС) исследования в альб-аптских отложениях Терско-Сунженской нефтегазоносной области (ТСНО) были проведены в 1955 году на месторождении Карабулак-Ачалуки.

В 1963 г на Малгобек-Вознесенском месторождении так же были начаты промыслово-геофизические исследования отложений альба и апта. В 1972 был утвержден обязательный комплекс геофизических исследований который в последствии дополнялся и другим более современными на то момент методами каротажа. Таким образом в последующие годы в единичных скважинах были выполнены исследования акустическим каротажом и методами микрозондов. Полученные данные ГИС в основном хорошего качества и были использованы для качественной и количественной интерпретации, однако следует обратить внимание на диаграммы микрокаротажа, которые были записаны с большими погрешностями [1, 2].

После ряда поправок и дополнений в обязательный  ГИС для изучения альб-аптских отложений ТСНО был утвержден следующий комплекс ГИС: стандартный электрический каротаж каротаж, боковое каротажное зондирование, боковой каротаж, индукционный каротаж, микрокаротаж, акустический каротаж, гамма каротаж, нейтронный нейтронный гамма-каротаж, кавернометрия.

Но, даже исходя из того что был проведен довольно большой объем исследований и анализа материалов ГИС вопрос о типе коллектора альб-аптских отложений нижнего мела не был окончательно решен.

Применявшиеся методы исследования типа коллекторов

На месторождениях Карабулак-Ачалуки, и Малгобек-Вознесенское, в 1965-1972 гг. тип коллектора был принят как порово-трещинный. В 1978 по результатам анализа разработки и оценки остаточных запасов нефти на Малгобек-Вознесенском месторождении тип коллектора был принят трещинным. По Хаян-Кортскому и Старогрозненскому месторождениям так же преимущественно тип коллектора был принят трещинным [3].

Одним из главных вопросов при обосновании типа коллектора в интересующих нас альб-аптских породах остается определение насыщения межзернового пространства.

Нефтенасыщение матрицы изучаемых пород на площадях Карабулак-Ачалуки, Малгобек-Вознесенское и Старогрозненское установлено путем лабораторного анализа кернового материала.

Данные сопоставления остаточной водонасыщенности пород с проницаемостью и пористостью, построенные для основных литологических групп пород-глин, алевролитов и песчаников по месторождениям ТСНО являются  косвенным подтверждением характера насыщения матрицы пород в дополнение к лабораторным данным (рис. 1) [4].

Рис. 1 График зависимости  для альб-аптских отложений (цвет точек на поле графика означает соответствущую величину доли связанной воды)

Из рисунка следует что, в отличие от глин и алевролитов песчаники могут иметь величины коэффициента остаточной водонасыщенности меньше 50%. А некоторые образцы кернов имеют проницаемостью порядка 1-10 мД.

По результатам индикаторного массообменного метода (так называемый метод меченой жидкости) установлено, что изначальная нефтенасыщенность матрицы продуктивных отложений альб-аптского возраста колеблется в пределах от 60 до 74%, а после того как интервал полностью обводняется, может достигать 8-23%. На основе этих данных полученных вышеуказанным методом в том числе авторы работы так же пришли к такому выводу, что месторождения нефти в терригенных породах на Старогрозненской и Хаян-Кортской площадях относятся к коллекторам трещинно-кавернозного типа, а на площадях Малгобек-Вознесенская и Карабулак-Ачалуки – порово-трещинному типу.

Результаты петрографического и литологического исследования пород дает основание говорить, что на глубине превышающей 3000 м «головной» емкостью продуктивных пластов аптских отложений является первичная межзерновая пористость в наряду со вторичной пористостью выщелачивания и трещинной пористостью, из которых может быть извлечена нефть. Из изучаемых коллекторов нефть может извлекаться только в результате капиллярных процессов в связи с плохой проницаемостью матрицы. С другой стороны значимость такой матрицы в в плане нефтеотдачи не большая в виду того, что поры забиты глиной и регенерированным кварцем в следствие чего капиллярные процессы затруднены. В связи с тем, что проницаемость матрицы мала, каналами передвижения флюида служат микротрещины. Исходя из оценки емкостно-фильтрационных свойств аптских пород, можно прийти к выводу, что аптские продуктивные пласты принадлежат к трещинно-поровому типу [5, 6].

Характер насыщенности пород-коллекторов так же можно определить по данным методов геофизических исследований скважин. Для этого требуется:

по всем нефтегазоносным интервалам (которые уже подтверждены результатами испытаний пласта), где проводились замеры акустическим каротажем и имелись качественные кривые, рассчитывать удельное сопротивление полностью водонасыщенного пласта;

затем сравнить полученные результаты с значением удельного сопротивления полученного лабораторным путем.

Увеличение удельного сопротивления можно объяснить например следующими причинами: 1) влиянием так называемых поперечных трещин, 2) нефтенасыщенностью пород, 3) совместным влиянием первого и второго факторов [7].

На основании приведенных доводов можно принять за основу следующую модель изучаемого комплекса пород:

1. Альб-аптские породы нижнего мела ТСНО в большинстве своем слагаются из алеврито-глинистых отложений кварцево-полевошпатового состава. Глинистый компонент состоит из гидрослюд с небольшими примесями каолинита и совсем маленькой долей монтмориллонита.

2. Пористость межзерновая, образованная в результате уплотнения осадков и каверн выщелачивания. В породе присутствует трещиноватость. Трещины разной длины и формируют дополнительную емкость и проницаемость породы.

3. Тип коллектора сложный порово-трещинно-кавернозный.

Основные выводы и рекомендации

Приведенные в статье особенности строения терригенных пород, их петрофизических характеристк и коллекторских свойств указывают на то, что в пределах  нижнемеловых продуктивных отложений на месторождениях ЧР для выделения и оценки продуктивных коллекторов а так же установления типа коллектора необходимо применять новые схемы интерпретации данных ГИС на платформе современных геоинформационных технологий и методик обработки и интерпретации данных геофизических исследований скважин в комплексе с данными лабораторного анализа керна и других имеющихся данных. Данные схемы должны рассматривать приведенные выше особенности исследуемых пород и должны быть составлены на основе использования петрофизических моделей которые учитывали бы влияние этих характеристик на показания методов ГИС.

Интерпретация данных ГИС в рассматриваемых геологических условиях на высоком уровне представляется лишь при использовании методики, которая обеспечивает достоверное установление геологических свойств пород в разрезе скважины, построении объемной и флюидальной модели изучаемой толщи, выделении трещиноватых зон.

Сложное структурно-минералогическое строение пород и содержание в разрезе в большом количестве в разной степени заглинизированного алевролитового материала и наличие трещиноватости в массиве пород обуславливает особенности установленных для этих отложений петрофизических закономерностей. Базой для создания методики интерпретации данных ГИС, которая позволит значительно повысить достоверность оценки фильтрационно-емкостных свойств и нефтенасыщенности меловых отложений на территории Терско-Сунженской нефтегазоносной области является учет этих закономерностей.

В связи с изложенным выше основными задачами для развития исследований типа коллектора являются в альб-аптских отложениях ТСНО можно считать:

- Обоснование системы петрофизических моделей интерпретации данных ГИС для трехкомпонентной песчано-алеврито-глинистой породы, которая по условию сложена в основном алевритовой фракцией и имеющей повышенную глинистость и трещиноватость, с учетом современного уровня развития петрофизики терригенных пород [8].

- Разработка такой методики интерпретации данных ГИС, которая позволит определить непрерывно по всему разрезу скважины в пределах нижнего мела месторождений Терско-Сунженской нефтегазоносной области песчаной, алевритовой и глинистой компонент, карбонатного цемента, пористости, часть связанной и подвижной воды, подвижной и остаточной нефти, абсолютной проницаемости [9, 10].

- Исследование влияния трещиноватости при выделении и оценке свойств коллекторов в терригенном комплексе пород.

Опробование разработанных методических приемов интерпретации данных ГИС на фактических скважинных материалах.

Литература

- Керимов И.А., Гайсумов М.Я., Даукаев А.А., Чимаева Х.Р. Геологические и геофизические исследования территории Восточного Предкавказья (XVIII-XX вв.). Современные проблемы геологии, геофизики и геоэкологии Северного Кавказа. Материалы III Всероссийской научно-технической конференции, Грозный, 2014, с. 302-312.

- И.А. Керимов, М.Я. Гайсумов, Э.А. Абубакарова. Характер и геологическая природа гравитационного и магнитного полей Терско-Каспийского прогиба // Инженерный вестник Дона, 2012, № 4, (часть 1) URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n1y2011/392/.

- Демушкина Н.В., Шнурман Г.А. Обоснование типа коллектора альб-аптских отложений Чечено-Ингушетии по данным ГИС. Нефтегазовая геология и геофизика. №12, 1982, с. 25-25.

- Хасанов М.А., Эзирбаев Т.Б. Петрофизические характеристики терригенных нижнемеловых продуктивных коллекторов Терско-Сунженской нефтегазоносной области как основа интерпретации данных ГИС. НТВ Каротажник, № 8 (185), Тверь, 2009, с. 3-9.

- Эзирбаев Т.Б. Методика интерпретации данных ГИС в терригенных алеврито-глинистых и трещиноватых породах на примере отложений Терско-Сунженской нефтегазоносной области. Автореферат на соискание ученой степени кандидата технических наук. Москва, 2012, с. 29.

- Эзирбаев Т.Б. Использование методики автоматизированного восстановления свойств пород при интерпретации данных ГИС нижнемеловых отложений Терско-Сунженской нефтегазоносной области. Материалы Всероссийской научно-технической конференции «Современные проблемы геологии, геофизики и геоэкологии Северного Кавказа», Грозный, 2011, с. 323-328.

- Эзирбаев Т.Б. Обоснование моделей каротажей пористости для альб-аптских отложений Терско-Сунженской нефтегазоносной области. Тезисы доклада на VIII международной научно0практической конференции молодых специалистов «Геофизика 2011», СпБ., 2011, с. 113-116.

- А. М. Гачаев.  О фрактальной структуре нефтегазовых месторождений // Инженерный вестник Дона, 2011, №1. URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n1y2011/392/.

- Waxman M.H., Smits L.J.M. Electrical conductivities in oil-bearing shaly sands. Soc. Pet. Eng. Journal. - June, 1968, pp. 107-122.

- Barlai Z. Some principal questions of the well logging evaluation of hydrocarbon-bearing sandstones whith a high silt and clay content experience acquired by the field application of a new method. - “The Log Analist”, 1971 vol. ХII, No 3, pp. 7-31.

References

2.	Kerimov I.A., Gajsumov M.Ja., Daukaev A.A., Chimaeva H.R. Sovremennye problemy geologii, geofiziki i geoekologii Severnogo Kavkaza. Materialy III Vserossijskoj nauchno-tehnicheskoj konferencii, Groznyj, 2014, pp. 302-312.

2.	I.A. Kerimov, M.Ja. Gajsumov, Е.A. Abubakarova. Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2012, №4, (part 1). URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n1y2011/392/.

- Demushkina N.V., Shnurman G.A. Neftegazovaja geologija i geofizika. №12, 198, pp. 25-25.

4.	Hasanov M.A., Jezirbaev T.B. NTV Karotazhnik, № 8 (185), Tver', 2009, pp. 3-9.

5.	Еzirbaev T.B. Metodika interpretacii dannyh GIS v terrigennyh alevrito-glinistyh i treshhinovatyh porodah na primere otlozhenij Tersko-Sunzhenskoj neftegazonosnoj oblasti [Technique of interpretation of data of GIS in terrigenous alevrito-clay and jointed breeds on the example of deposits of Tersko-Sunzhensky oil-and-gas area]. Avtoreferat na soiskanie uchenoj stepeni kandidata tehnicheskih nauk. Moskva, 2012.

6.	Еzirbaev T.B. Tersko-Sunzhenskoj neftegazonosnoj oblasti. Materialy Vserossijskoj nauchno-tehnicheskoj konferencii «Sovremennye problemy geologii, geofiziki i geojekologii Severnogo Kavkaza», Groznyj, 2011, pp. 323-328.

7.	Еzirbaev T.B. Tezisy doklada na VIII mezhdunarodnoj nauchno0prakticheskoj konferencii molodyh specialistov «Geofizika 2011», SpB., 2011, s. 113-116.

8.	A. M. Gachaev.  Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2011, №1. URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n1y2011/392/.

- Waxman M.H., Smits L.J.M. Soc. Pet. Eng. Journal. June, 1968, pp. 107-122.

- Barlai Z. “The Log Analist”, 1971 vol. ХII, No 3, pp. 7-31.