Исследование напряженно-деформированного состояния

внецентренно сжатого стержня большой гибкости

А.С. Личковаха1, Б.А. Шемшура1, С.А. Кузнецов2

1Ростовский государственный университет путей сообщения (РГУПС)

2Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ), Новочеркасск

Аннотация: Проблема формализации упругой линии тонкой стальной полосы большой гибкости возникла в процессе создания упругих элементов с нелинейной характеристикой для применения в различного рода демпфирующих устройствах. Такие упругие стержни испытывают большие перемещения при работе материала в пределах упругости, в частности, при осевом нагружении в закритической области, когда осевая нагрузка превышает Эйлерову силу, однако в докритической области перемещения недостаточно значительны для получения регрессивно-прогрессивной характеристики. В работе исследуются возможности смягчения упругой характеристики при осевом нагружении в начальный период путем применения жесткого консольного плеча, установленного на конце упругого стержня с приложением к нему вертикальной нагрузки. Одновременно исследуется влияние на упругую характеристику круговой траектории точки приложения вертикальной силы. Для формализации напряженно-деформированного состояния тонкой стальной пластины большой гибкости применяется метод эллиптических параметров.

Ключевые слова: упругая линия, тонкая полоса, большая гибкость, формализация, внеосевое нагружение, эллиптические параметры, регрессивно-прогресивная характеристика.

Проблема формализации упругой линии тонкой стальной полосы большой гибкости возникла в процессе создания упругих элементов с нелинейной характеристикой для применения в различного рода демпфирующих устройствах [1,2]. Такие упругие стержни испытывают большие перемещения при работе материала в пределах упругости, в частности, при осевом нагружении в закритической области, когда осевая нагрузка превышает Эйлерову силу, однако в докритической области перемещения недостаточно значительны для получения регрессивно-прогрессивной характеристики [1].

В настоящей работе исследуются возможности смягчения упругой характеристики при осевом нагружении в начальный период путем применения жесткого консольного плеча, установленного на конце упругого стержня с приложением к нему вертикальной нагрузки. Одновременно исследуется влияние на упругую характеристику круговой траектории точки приложения вертикальной силы. Методы расчета внецентренно сжатых железобетонных стоек анализировались, в частности, в работе [3], но для формализации напряженно-деформированного состояния тонких стальных пластин большой гибкости перспективным представляется использование метода эллиптических параметров [4-7].

На рис. 1,а приведена система в начальном положении. Рассматриваемая система, состоит из упругого стержня «ОА», жёсткого плеча «АВ» и жёсткого рычага «ВD». Упругий стержень «ОА» одним концом закреплён шарниром в точке «О», а другим концом жёстко соединён под прямым углом с плечевой консолью «АВ»,  соединённой шарниром в точке «В» с рычагом «ВD», который другим концом шарнирно закреплён в точке «D». К шарниру «В» прикладывается направленная вертикально сила G рис. 1, б. Деформированное состояние системы определяется величиной силы G и геометрическими параметрами стержней. Система в нагруженном состоянии показана на рис. 1,б.

Рис. 1. – Расчетная схема упругой системы

А

В

D

C

yВ

xВ

xВ

О

О

G

D

В

А

yВ

а)

б)

l

F

Согласно [4] для решения задачи методом эллиптических параметров используются правые системы координат. Одна из этих систем  xOy неподвижна, а другая   ориентирована так, что ось совпадает всё время с направлением сжимающей упругий стержень силы F, приложенной всё время в начале координат т. «О» рис. 1,б.

На рис.1,б обозначены углы:

δ – угол между осями  х и

ζА – угол между касательной (τА), проведённой в концевой точке «А» упругой линии стержня и осью ,

γ – угол отклонения рычага «ВD» от вертикали.

Обязательное расположение шарниров «О» и «D» на одной вертикали необходимо для того, чтобы в заданном диапазоне нагрузок система при любом возмущении под действием реакции упругого стержня возвращалась в первоначальное положение.

Методика расчета предложена Е.П. Поповым [4] на основе решения точного дифференциального уравнения упругой линии гибкого стержня (1).

,         			   (1)

где l – длина гибкого стержня «ОА» (рис. 1,а),

ζ – угол между касательной, проведённой в текущей точке упругой линии гибкого стержня и осью ,

β – силовой коэффициент подобия, который в зависимости от сжимающей стержень силы определяется по формуле (2), а в зависимости от конфигурации упругой линии – по формуле (3):

;                                                  (2)

,            			          (3)

здесь H = EJmin – изгибная жёсткость, E – модуль упругости, Jmin – минимальный момент инерции гибкого стержня,

ψA и ψo– эллиптические амплитуды в конечной и начальной точках гибкого стержня (точка А и точка О на рис. 1),

F(ψA) и F(ψo) – эллиптические интегралы Лежандра первого рода.

Для произвольного значения эллиптической амплитуды  эллиптические интегралы Лежандра первого рода F(ψ) и используемые в дальнейшем эллиптические интегралы Лежандра второго рода E(ψ) определяются соответственно по формулам (4) и (5):

(4)

(5)

здесь k = sinα – модуль, α – модулярный угол эллиптического интеграла.

Так как эллиптические интегралы не берутся в элементарных функциях, то они должны определяться либо по таблицам, приведённым в [6] , либо по приближённым формулам [8,9]. В настоящее время для определения эллиптических интегралов можно использовать ПО Mathcad.

Зависимость между модулем k и углом касательной к упругой линии с осью х', и эллиптической амплитудой ψ имеет вид

.                                    (6)

Связь между кривизной изогнутой оси стержня χ и упругими параметрами в [6] установлена в виде

.                                (7)

Координаты точки «А» в системе  определяются по формулам

,                               (8)

.                            (9)

В неподвижной системе xOy – по формулам:

;                              (10)

.                              (11)

Изгибающий момент в любом сечении стержня определяется по формуле

,                                   (12)

где χ0 – начальная кривизна упругого стержня. В рассматриваемой задаче предполагается, что первоначальное положение стержня «ОА» является прямолинейным, поэтому χ0 = 0.

Вертикальное перемещение точки приложения силы G (т. «В»)

,                                     (13)

где h – длина рычага ВD (рис. 1).

Уравнения равновесия сил, действующих на систему ОАВ (рис. 2,а):

(14)

Из (14) определяется зависимость

.                                    (15)

Для определения напряжённо-деформированного состояния упругого стержня в рассматриваемой задаче используем следующие граничные условия. Первое граничное условие: при  s = 0 в точке «О» изгибающий момент равен нулю и из равенства (12) следует cosψ0 = 0. Тогда согласно [6] при кривизне χ < 0 и        > 0 начальная эллиптическая амплитуда принимается равной ψ0 = π/2. При переходе от точки «О» к точке «А» значение эллиптической амплитуды должно возрастать. В характерной точке (на рис. 1,б это точка сжатия «С») эта амплитуда должна быть кратной π/2, то есть ψC = π.

А

А

В

D

F

F

yВ

yВ

xВ

xВ

G

F

О

О

Рис. 2. К выводу уравнения равновесия упругой системы

а)

б)

Значение эллиптической амплитуды в точке «А» неизвестно. Это значение может быть определено из второго граничного условия (рис. 2,б):  при s = l изгибающий момент в сечении «А» равен

,                                    (16)

где t = АВ – длина плечевой консоли.

Момент принимает отрицательное значение, так как кривизна упругой линии χ < 0. Используя для концевой точки «А» равенства  (2), (12) и (16), получим

.                                  (17)

С учётом того, что   второе граничное условие  (17) представим в виде

.                                 (18)

Алгоритм решения задачи с использованием ПО Mathcad состоит в следующем. Для положения системы, когда при первоначальном угле отклонения поводка γ0 гибкий стержень прямолинеен и заданы геометрические размеры  t, l, h, а также изгибная жёсткость гибкого стержня H и координата точки «D» задаётся модулярный угол эллиптического интеграла α (0≤ α ≤ π/2) и вычисляется значение модуля k. Эллиптическую амплитуду ψА (в точке А) определяем в Mathcad с помощью функции root из трансцендентного уравнения (18) (начальное значение ψА задаем равным π, так как в точке сжатия «С» ψC = π). При этом с учетом (4) и приближённых формул,  полученных в работе [6] силовой коэффициент подобия (3), в зависимости от конфигурации упругой линии в конечной точке А (см. рис. 1) и начальной точке О гибкого стержня определяется по формуле

.              (19)

Полученное значение ψA позволяет проводить все дальнейшие расчёты и исследования деформированного гибкого стержня.

ПРИМЕР. Исследуется стальной упругий стержень ОА (рис. 1) в виде полосы длиной ОА = l = 0,4 м с поперечным прямоугольным сечением           0,6 х 5,1 мм, у которого: осевой момент инерции Jmin = 9,18·10-14 м4, момент сопротивления W = 3,06·10-10 м4  и изгибная жёсткость H = 0,01836 Нм2. Длина плеча АВ = t = 0,04 м, длина рычага ВD = h = 0,08 м., длина стойки ОD = 0,3216 м,.

Решение. Для определения эллиптической амплитуды ψА используя ПО Mathcad решаем трансцендентное уравнение (18) в соответствии с исходными данными. Силовой коэффициент β определяем также с помощью ПО Mathcad по формуле (3),  взяв интеграл (4) в пределах от ψ0 до ψА. Далее определяем угол ζА между касательной к упругой линии в точке А и осью х' из формулы (6). Угол получается отрицательным всегда, в данной схеме нагружения, так как χ < 0. Зная силовой коэффициент β, силу F сжимающую стержень, определяем из формулы (2). Длина хорды «ОВ» равна: ОВ=, где  координата  точки «А» в системе . Определяем  с помощью ПО Mathcad по формуле (8),  взяв интеграл (5) в пределах от ψ0 до ψА. Угол между осями  х и  по теореме косинусов равен

.

Угол отклонения поводка ВD от вертикали , где угол ВDО определяем также по теореме косинусов:

,

Из (15) определим величину силы G, соответствующую полученной конфигурации рассматриваемой системы. Вертикальное перемещение hB точки приложения силы G (т. «В») определяем по формуле (13).

Согласно теоретическим предпосылкам максимальный прогиб упругого стержня  имеет место в точке сжатия; при соответствующих заданных параметрах прогиб определим по формуле:

.      (20)

Максимальный изгибающий момент будет также в сечении, где находится точка сжатия, согласно (12) момент равен:

.                                     (21)

где  - фактическая кривизна упругого стержня.

Знак изгибающего момента при использовании метода эллиптических параметров [4] должен совпадать со знаком кривизны упругого стержня, которая в данной задаче отрицательна.

Максимальное нормальное напряжение определим по формуле:

.

В таблице №1 приведены результаты расчётов для схемы на рис.1 с приведенными параметрами.

Таблица № 1

Расчетные параметры упругой системы

| Вычисляемые параметры | Значения параметров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| α, град. | 5 | 10 | 12,7 | 17,5 | 20 | 24 | 26,8 | 30 | 32,7 | 33,5 |
| , град. | 188,6 | 228 | 236,7 | 247 | 250 | 255 | 258 | 260,56 | 262,6 | 263 |
| ζA, град. | -1,5 | -14,8 | -21,2 | -32,1 | -37,6 | -46,3 | -52,3 | -59,1 | -64,8 | -66,45 |
| β | 1,72 | 2,4 | 2,6 | 2,79 | 2,88 | 3 | 3,09 | 3,2 | 3,26 | 3,29 |
| F, H | 0,34 | 0,67 | 0,77 | 0,89 | 0,95 | 1,03 | 1,09 | 1.16 | 1,22 | 1,24 |
| ОВ, см | 39,6 | 38 | 36,89 | 34,7 | 33,3 | 31 | 28,9 | 26,77 | 24,7 | 24,1 |
| δ, град | 5,2 | 9,26 | 10,94 | 13,3 | 14,1 | 14,6 | 14,1 | 11,93 | 6,74 | 2,33 |
| γ, град | 26,28 | 48,7 | 59,5 | 78,7 | 88 | 106 | 119,3 | 137,1 | 159,1 | 173,1 |
| G, Н | 0,27 | 0,56 | 0,67 | 0,83 | 0,92 | 1,07 | 1,21 | 1,4 | 1,6 | 1,66 |
| , см.. | 0,7 | 2,65 | 3,9 | 6,4 | 7,8 | 10,3 | 12 | 14,1 | 15,6 | 16 |
| см. | 0,046 | 1,8 | 3,07 | 5,2 | 6,33 | 8,1 | 9,24 | 10,5 | 11,54 | 11,8 |
| ,Нм | 0,013 | 0,021 | 0,024 | 0,029 | 0,032 | 0,038 | 0,043 | 0,0495 | 0,056 | 0,058 |
| ,МПа | 43,7 | 69,6 | 78,5 | 95,3 | 105 | 124 | 140 | 161,6 | 183 | 189,8 |

На рис. 3 приведены зависимости вертикального перемещения точки «В»  от нагрузки G, действующей на упругий стержень с плечом, полученные экспериментально (1), теоретически (2)  и с помощью расчетного комплекса ANSYS (3).

0,2

0,4

0,6

0,8

4

8

12

16

hB, см

2

1

Рис. 3. – Зависимости вертикального перемещения точки В от нагрузки G

1,0

1,2

3

1,4

G, H

Результаты, полученные с помощью расчетного комплекса ANSYS [10] для системы с данными геометрическими параметрами достаточно хорошо коррелируются как с выведенными теоретическими зависимостями, так и с опытными данными, полученными экспериментально. Из диаграммы следует, что внецентренное сжатие упругого элемента формирует регрессивный участок упругой характеристики, а круговая траектория точки приложения вертикальной силы формирует прогрессивный участок. Некоторое расхождение теоретических зависимостей с экспериментальными связано с использованием в расчетах табличного значения модуля упругости.

Литература

- Личковаха А.С., Шемшура Б.А., Кузнецов С.А. Исследование деформации стержня большой гибкости при осевом нагружении // Известия высших учебных заведений. Северо-кавказский регион. Технические науки. 2016. №3. С. 71-76.

- Языев Б.М., Смирнов И.И., Захарова К.В. Методика расчета силовой характеристики ленточного упругопластического элемента // Инженерный вестник Дона, 2013, №4 URL: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n4y2013/2140/.

- Маилян Д.Р, Мурадян В.А. К методике расчета железобетонных внецентренно сжатых колонн // Инженерный вестник Дона, 2012, № 4. URL: ivdon.ru /magazine/archive/n4p2y2012/1333/.

- Попов Е.П. Теория и расчет гибких упругих стержней. М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит, 1986.  296с.

- Kollbrunner Curt F, Meister Martin. Knicken, Biegedrillknicken, Kippen: Theorie und Berechnung von Knickstäben Knickvorschriften. Berlin: Springer-Verlag, 1961. 320 s.

- Анфилофьев А. В., Замятин В. М. Геометрическое представление эллиптических интегралов // Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. 2005.  Т. 308. № 5. С. 11-14.

- Mises R. Ausbiegung eines auf Knicken beanspruchten Stabes // Z. angew Math. Mech. 1924. Bd 4. ss. 435–436.

- Пономарёв С.Д., Бидерман В.Л., Феодосьев В.И. Расчёты на прочность в машиностроении. М.: Машгиз, 1956. Т.1. 886с.

- Феодосьев В.И.  Избранные задачи и вопросы по сопротивлению материалов. М.: Наука, 1973. 400с.

- Басов К.А. ANSYS: Справочник пользователя. М.: ДМК. 2005. 640с.

References

- Lichkovaha A.S., Shemshura B.A., Kuznecov S.A. Izvestija vysshih uchebnyh zavedenij. Severo-kavkazskij region. Tehnicheskie nauki. 2016. №3. pp. 71-76.

- Jazyev B.M., Smirnov I.I., Zaharova K.V. Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2013, №4 URL: ivdon.ru /ru/magazine/archive/n4y2013/2140/.

- Mailjan D.R., Muradjan V.A. Inženernyj vestnik Dona (Rus), 2012, №4 URL: ivdon.ru/magazine/archive/n4p2y2012/1333/.

- Popov E.P. Teorija i raschet gibkih uprugih sterzhnej [Theory and calculation of flexible elastic rods]. M.: Nauka. Gl. red. fiz.-mat. lit., 1986.  296 p.

- Kollbrunner Curt F, Meister Martin. Knicken, Biegedrillknicken, Kippen: Theorie und Berechnung von Knickstäben Knickvorschriften. Berlin: Springer-Verlag, 1961. 320 p.

- Anfilof'ev A. V., Zamjatin V. M. Izvestija Tomskogo politehnicheskogo universiteta [Izvestija TPU]. 2005.  V. 308. № 5. pp. 11-14.

- Mises R. Z. angew. Math. Mech. 1924. Nach 4. pp. 435–436.

- Ponomarjov S.D., Biderman V.L., Feodos'ev V.I. Raschjoty na prochnost' v mashinostroenii [Strength calculation in mechanical engineering]. M.: Mashgiz, 1956. V.1. 886 p.

- Feodos'ev V.I.  Izbrannye zadachi i voprosy po soprotivleniju materialov [Selected tascs and questions on the resistans of materials].  M.:  Nauka, 1973. 400 p.

- Basov K.A. ANSYS: Spravochnik pol'zovatelja [User`s quide]. M.: DMK. 2005. 640 p.