Исследование напряжений на линии сопряжения ступенчатой пластины

П.В. Дородов

Различные детали и рабочие органы машин могут иметь резкие переходы от одного сечения к другому. В этих зонах проявляется значительная концентрация напряжений под действием внешних нагрузок, приводящая к возникновению трещин или больших остаточных деформаций, что является недопустимым явлением. Известно много методов определения напряжений в таких зонах. [1, 2] В данной работе предлагается метод определения напряжений и коэффициента концентрации, позволяющий прийти к точному решению задачи.

На примере плоской задачи рассмотрим сопряжение ступени 1 и основания 2 пластины переменной жесткости (рис.1). Линия сопряжения представляет собой прямую [-t;t], соединяющую углы перехода от ступени к основанию.

Рис. 1 Сопряжение ступенчатой пластины

1 – ступень, 2 – основание

Для решения этой задачи используем характеристическую часть особого интегрального уравнения с постоянными коэффициентами а и b на отрезке [-t;t] [3, 4, 5]:

aφx+bπi−t+tφξξ−xdξ=fx,

где fx=dUdx−idVdx; U, V – перемещения точек линии сопряжения; ϕx=σyx+iτxyx; σyx,τxyx – нормальные и касательные напряжения на линии сопряжения.

На рисунке 2 изображена пластина после внедрения ступени в основание.

Рис. 2 Ступень после внедрения в основание

q – внешняя нагрузка; δ – вертикальное перемещение линии сопряжения; γ – угол наклона касательной в точке перехода контура пластины от ступени к основанию

В случае неограниченного решения в узлах x=±t имеем [3, 4, 6]:

φx=afx−bπi1t2−x2−t+tt2−ξ2fξξ−xdξ+Cπt2−x2,			(1)

где а*, b*, С– постоянные.

Предположим, что линия сопряжения после нагружения пластины остается прямой или ее искривлением можно пренебречь, тогда на линии интегрирования перемещения принимают вид:

Vx=−δ,

где δ, b1 – некоторые постоянные и

fx=b1,

а выражение (1) после разложения на действительную и мнимую части можно переписать

σyx=ab1+Cπt2−x2; τxyx=−bb1xt2−x2.			(2)

Кроме напряжений σу и τху возникает еще и σх, которое можно определить по закону Гука

σx=2G1−2ν1−νduxdx=2G1−2ν1−νb1=Gb1ε,			(3)

где ε=1−2ν21−ν, G – модуль сдвига, ν – коэффициент Пуассона.

Для определения постоянных воспользуемся уравнением равновесия:

−t+tσуdx=ab12t+C=q2t				(4)

и краевым условием – при х=0 нормальные напряжения из условий симметрии будут равны главным:

σx0=σ2,

тогда для максимальных касательные напряжений запишем

τmax=σ1−σ22=σу0−σx02=q2

или с учетом (2) и (3), имеем

a−Gεb1+Cπt=q.					(5)

Решая совместно (4) и (5), получаем:

С=2qtc,

где

с=k1−ν1−2ν21−2π+k1−ν1−2ν2, a=εb=εθε2−1,

а напряжения примут вид:

σу=q1+2tπt2−x2−1c,σx=−qk1−ν1−2ν21−c,				(6)

Из формул (6) видно, что на концах линии сопряжения напряжения σу и τху неограниченно возрастают. Это объясняется идеально острыми углами. На самом деле углы скруглены. Переход от ступени к основанию пластины с закругленными углами изображен на рисунке 3.

Рис. 3 Ступенчатая пластина со скругленными углами

Обозначим через ασ теоретический коэффициент концентрации напряжений по нормальным напряжениям σу , то есть

ασ=σymaxσyном.

Здесь

σymax=q1+2π1−tt02−1c,

где t0 – полуширина ступени пластины с идеально прямыми (неокругленными) углами,

σуном=σy0=q1+2π−1c.

Тогда имеем

ασ=1+2π1−tt02−1c1+2π−1с

откуда

t0t2=ασ−1+ασ2π−ασ+1c2π2ασ−1+ασ2π−ασ+1c2π2−4c2.			(7)

Далее предположим, что скругленный угол по контуру совпадает с частью гиперболы (см. рис. 3)

x12t2−у12h2=1

в системе координат х1, у1 с действительной t и мнимой h полуосями. Оси х1, у1 повернуты к осям х, у под углом в 450.

Тогда для точки М скругленного контура можно записать

t0−r22t2−r22h2=1.					(8)

Так как ασ зависит только от геометрии угла, следовательно, в точках линии гиперболы и эллипса с одинаковой кривизной коэффициенты концентрации должны быть одинаковы. Согласно [7, 8] для эллипса имеем:

ασ=2th+1,

откуда

h=2tασ−1.						(9)

Учитывая (9), из выражения (8) получаем

t0t2=ασ−12r28t2+2−12r2t2+2rt+1.			(10)

Приравнивая правые части (7) и (10), имеем

ασ−1+ασ2π−ασ+1c2π2ασ−1+ασ2π−ασ+1c2π2−4c2−ασ−12r28t2−2−12r2t2−2rt−1=0.

Обозначим относительный радиус r0=r2t, тогда последнее выражение можно переписать

ασ−1+ασ2π−ασ+1c2π2ασ−1+ασ2π−ασ+1c2π2−4c2−ασ−12r022−222−1r02−22r0−1=0.	(11)

На рисунке 4 изображена графическая зависимость (11) теоретического коэффициента концентрации напряжений от радиуса кривизны галтели и коэффициента Пуассона, который для всех материалов принимает значения 0<ν<0,5 и которому соответствует 0,89<с<1. Построение проводилось в среде пакета программ Maple. Предложенное решение хорошо согласуется с действительным коэффициентом концентрации напряжений, найденным для модели из органического стекла (ν=0,35) при помощи лазерного интерферометра по методике, описанной в [9, 10]. Так, при r2t=0,2 действительный коэффициент концентрации составил 1,48, а теоретическое значение, найденное по выражению (11) дает 1,52, то есть относительное отклонение теории от эксперимента равно 2,7%.

Рис. 4 Графическая взаимосвязь между коэффициентом концентрации напряжений и радиусом галтели

Из анализа графической зависимости можно сделать следующие выводы:

- так как линии с предельными коэффициентами Пуассона практически совпадают, то для исследования концентрации напряжений в галтелях можно пользоваться примерной формулой при с=1

1ασ2−1−ασ−12r022=2r022−1r0+2;			(12)

- из выражения (12) видно, что ασ→1 при r2t→∞, а так как в ступенчатых деталях используются выкружки с относительными радиусами r2t от 0,5 до 0,1, которым соответствуют коэффициенты концентрации напряжений ασ=1,2...2,02, следовательно, применение технологического скругления углов с постоянными радиусами не является оптимальной формой перехода.

Литература:

- Попов Г.Я. Концентрация упругих напряжений возле штампов, разрезов, тонких включений и подкреплений. – М.: Наука. Главная редакция физико-математической литературы, 1982. – 344 с.

- Бескопыльный А.Н. Методика экспериментального исследования предварительных напряжений в образце при вдавливании индентора / А.Н. Бескопыльный, А.А. Веремеенко // Инженерный вестник Дона [Электронный ресурс].– 2012. –№4. – Режим доступа: http://www.ivdon.ru/.

- Мусхелишвили Н.И. Сингулярные интегральные уравнения. – М.: «Наука», 1968. – 512 с.

- Дородов П.В. Приведение краевой задачи для плоского упругого тела к одному особому интегральному уравнению / П.В. Дородов // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета (Научный журнал КубГАУ) [Электронный ресурс]. – Краснодар: КубГАУ, 2012. – №06(80).  – Режим доступа: http://ej.kubagro.ru/.

- Дородов П.В. Исследование напряжений в окрестности плоского горизонтального выреза / П.В. Дородов, А.В. Кулагин // Инженерный вестник Дона [Электронный ресурс].– 2012. –№2. – Режим доступа: http://www.ivdon.ru/.

- Trjitzinsky W.J. Singular integral equations with Cauchy kernels // Trans. Amer. Math. Soc. 1946. V.60. No. 2. P.167-214.

- Демидов С.П. Теория упругости: Учебник для вузов. – М.: Высш. школа, 1979. – 432 с.

- Inglis C.E. Stresses in а plate due to the presence of cracks and sharp corners // Trans. Institute of Naval Architects. 1913. V.55. P. 219-241.

- Беркутов В.П. Интерферометр для определения нормальных напряжений в плоских прозрачных моделях / Н.В. Гусева, П.В. Дородов, М.М. Киселев // Датчики и системы, – №2. – 2009. – С. 26-30.

- Беркутов В.П. Полярископ для определения разности главных напряжений в плоских моделях, изготовленных из оптически малочувствительных прозрачных материалов / Н.В. Гусева, П.В. Дородов, М.М. Киселев // Вестник Ижевского государственного технического университета, – №4 (40). – 2008. – С. 108-110.